3号教学楼及新建公寓楼、综合楼加装部分设施施工方案

3号教学楼及新建公寓楼、综合楼加装部分设施工程共涉及安装防盗窗、安装晾衣架和晒被场、组合床加装辅助爬梯和橱锁、飘窗安装防护栏、改装插座、值班室开侧窗、增设开水房和洗衣房等10个项目，其中开水房和洗衣房由原项目单位施工，其他由学院组织施工。

1、安装防盗窗：新建公寓楼、综合楼一楼窗户均需要安装防盗窗，经测量共167㎡，使用304不锈钢GB13296-2007 ，边框方管尺寸为：25mm×25mm，圆管尺寸为：Ф20mm，壁厚均1mm。防盗窗为对开式，加锁（外开）。

2、插座更改：新建公寓楼部分插座在书橱后边，无法使用，需要外移2米。使用原插座，加2.5平方铜线，要求明装，扣槽。

3、晾衣绳：采用φ4双捻多股不锈钢拉索绳，PVC塑料外套，膨胀螺栓固定，螺纹调节松紧，每间3.4m，共78套。

4、防护栏：3号教学楼二楼、三楼窗台及新建公寓楼、综合楼五楼和六楼西头北侧房间玻璃飘窗需要加装不锈钢防护栏共103.856㎡，材料选用304圆管不锈钢GB13296-2007，边框Ф50，内撑Ф35，壁厚均1mm。

5、值班室侧窗：新建综合楼一楼值班室需要装设侧窗，掏挖并砌墙壁，定制安装铝合金框推拉玻璃窗1.89×2.56米，共4.72㎡。

6、组合床辅助爬梯：新建公寓楼新购置上铺下橱组合床摇晃，需要加装辅助爬梯，材料选用Ф25方管，壁厚1.5mm，防滑踏步1.5mm厚，螺栓连接。

7、组合床橱锁：新建公寓楼上铺下橱组合床需要加装挂锁，只安装合页和挂鼻，锁由学生自己购买。

8、晒被场：新建综合楼前后需要安装晒被场，材料立管为Ф76圆管，横管为Ф25圆管，底座预埋钢板。